Class Q7

- Đĩa ảo là gì?

- Nêu các thành phần chính của ảo hóa lưu trữ.

- Nêu cơ chế hoạt động của lưu trữ địa phương (lưu trữ cục bộ)

- Nêu cơ chế hoạt động của lưu trữ mạng

- Nêu các thành phần của SAN (Storage area network)

- Host Bus Adapter là gì?

- Kết cấu (Fabric) của SAN là gì?

- Thiết kế hệ thống FC-Switched SAN cho cấu hình sau

Số lượng máy chủ = 10. Mỗi máy chủ có 1 cổng HBA.

Số mảng lưu trữ = 2. Mỗi mảng có 2 cổng giao tiếp.

Các phần tử chuyển mạch (SAN switch) 16 cổng

- Thiết kế hệ thống FC-Switched SAN cho cấu hình sau

Số lượng máy chủ = 20. Mỗi máy chủ có 1 cổng HBA.

Số mảng lưu trữ = 2. Mỗi mảng có 4 cổng giao tiếp.

Các phần tử chuyển mạch (SAN switch) 16 cổng

- Một tổ chức muốn xây dựng một trung tâm ảo hóa sử dụng công nghệ lưu trữ SAN đầy đủ (tất cả các switch được nối với tất cả các switch trong kết cấu - fabric). Sau đây là đặc điểm kỹ thuật của máy chủ, hệ thống lưu trữ và thiết bị chuyển mạch liên quan đến thiết kế:

Số lượng máy chủ = 30. Mỗi máy chủ có hai cổng HBA.

Số mảng lưu trữ = 4. Mỗi mảng có tám cổng giao tiếp.

Các phần tử chuyển mạch (SAN switch):

Thiết bị chuyển mạch mô-đun FC với 16 cổng. Số lượng cổng trong một bộ chuyển mạch có thể được tăng lên đến 32 cổng bằng cách thêm các card cổng bổ sung. Mỗi card cổng có 8 cổng.

Ít nhất hai liên kết chuyển mạch (ISL) phải tồn tại giữa hai bộ chuyển mạch bất kỳ để đảm bảo độ sẵn sàng cao.

Tối thiểu, cần có bao nhiêu bộ chuyển mạch để đáp ứng các yêu cầu đã cho? Điều chỉnh số lượng cổng trong mỗi bộ chuyển mạch FC để tối ưu hóa chi phí.